Pontos para conversa

- Revisão bibliográfica

  - Transferência de massa multifásica (gás permeado em gás)

  - Modelos e expressões utilizadas nos cálculos desse tipo de escoamento

- Motivação e contexto (projeto - melhorar)

Reunião 15/08

- Criação de solver a base do scalarTransportFoam (feito!)

  - Difusão de A evaporando em meio B

  - Meio B estagnado e não dilui em A (Nb = 0)

  - Gerar perfil de A e B

  - Considerando estado estacionário (rho cte)

- Testar o solver com um caso teste nos moldes acima (caso bem restrito)  (feito!)

- Plot solver x solução analítica (precisamos de valores de rho, e condições de contorno para o caso)  (feito!)

  - Vamos considerar Nb = 0 então o lado direito da equação (depende do fluxo apenas de B se for binário - caso mais simples) vai zerar também

  - Eq fica div(coeff1*grad(rho_a)) onde esse coeff1 = -Dab*rho/rho_b, que vai variar com os novos resultados

Reunião 21/08

- Rodar scalarTransportFoam com U definido (obitdo do solver criado)  (feito!)

- Equacionar contra-difusão equimolar (vídeo LF)  (feito!)

  - Criar solver com esse equacionamento

  - Pseudo-código (sai de primeira não precisa de iteração - solução linear)

- Compilar o FOAMExtend  (feito!)

Reunião 04/09

- Estudar o solver acoplado - blockCoupledScalarTransportFoam e heat  (feito!)

- Diminuir erro do Test1

  - Com novo resultado (erro 10-6) obter novo U

  - rodar scalarTransportFoam com novo U para obter Test2 com erro otimizado também

- scalarTransportFoam pra validar o caso equimolar (base mássica)  (feito!)

- Caso meio estagnado - ternário (em espera)

  - A e B escoando em C estagnado

  - Termo fonte (assim como blockCoupledScalarTransportFoam)

Reunião 11/09

- Problema com o erro do Test1. (feito!)

  - Erro médio cai 1 ordem de grandeza de 100 pra 800 elementos: problema não é discretização espacial.

  - Erro médio (e erros pontuais TODOS) aumenta conforme rho_a em z=0 aumenta - tem relação com os valores das condições de contorno.

  - Erro é maior nos pontos mais próximos a z=1 (maior variação de rho_a? valores menores de rho_a (derivada indo ao infinito))?

  - Erro varia muito nos pontos próximos a z=0 quando mexemos na discretização da malha.

  - O que pode ser: não-linearidade muito forte, DERIVADA!

- Problema com as condições de contorno

  - Condições de contorno não estão sendo respeitadas nas fronteiras

  - Solução: usar == na equação de rho = rho_a + rho_b, para fechar as cc nas fronteiras das células também (não usar nas outras pois muito custo computacional sem necessidade).

Reunião 18/09

- Calcular erro para o fluxo numérico x analítico (feito!)

  - fluxos analíticos para todos os rho_a calculados no caderno (cores)

- Compilar foam_extend no PC do lab  (feito!)

- Atualizar slides!! (feito!)

O objetivo agora é representar os dois casos (B estagnado e contra difusão equimolar) com duas formas de escrever as equações. Uma usando as equações derivadas pela física do problema e outra como uma EDP convecção-difusão da concentração. As duas formas tem que ser compatíveis.

Reunião 25/09

- Automatizar coleta de dados (feito!)

  - tenho script pra gráfico

  - criar script para pegar os pontos específicos desejados

  - criar script que automatize o post process completo: sample, criar um csv, a partir desse csv gerar um gráfico de perfil de concentração

- Calcular Na em rhoScalarTransportFoam (feito!)

  - como fica o erro? melhor?

  - se for melhor que a formulação anterior usar apenas essa

- Reduzir coupledScalarTransportFoam → scalarTransportFoam (em espera)

  - comentar linhas desnecessárias para reduzir o solver

Reunião 02/10

- Gŕafico 3 condições de contoro (0.5, 0.75, 0.95)

- Gráficos de erros absolutos STF x solvers

- Estudo de malha

- Criar variável U_ver (feito!)

  - U pelo somatório dos fluxos

  - Separar de U calculada pela reorganização da eq (U em função de ja)

- Atualizar scripts de pós processamento