|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS QUÍMICOS E BIOQUÍMICOS |  |
| --- | --- | --- |

PROJETO DE DISSERTAÇÃO

NOME: Luíza Cecília de Moraes Melhem

DRE: 124164631

TÍTULO: Proposta de modelagem para transferência de massa multicomponente com fluxos totalmente acoplados

ORIENTADOR(ES)/INSTITUIÇÃO: Luiz Fernando Lopes Rodrigues Silva

LINHA DE PESQUISA PRINCIPAL: (1)		LINHA DE PESQUISA SECUNDÁRIA: (2)

Energia, Ambiente e Sustentabilidade (  )

Engenharia de Biossistemas e Bioprodutos (  )

Engenharia de Sistemas em Processos ( 2 )

Fenômenos de Transporte e Processos de Separação ( 1 )

Gestão e Inovação Tecnológica em Processos e Produtos (  )

Materiais e Catálise (  )

Termodinâmica, Engenharia Molecular e de Reações (  )

DISCIPLINAS CURSADAS:

- EQE790 - Análise de Dados em Processos em Tempo Real

- EQE718 - Fenômenos de Transporte Avançado

- EQE703 - Métodos Matemáticos Aplicados

- EQE707 - Metodologia Científica

- COQ743 - Introdução a Processos Multifásicos

- EQE855 - Otimização de Processos

- EQE798 - Desenvolvimento Numérico Aplicado à Fluidodinâmica Computacional

- EQE776 - Modelagem e Simulação de Processos

- EQI750 - Análise Térmica de Materiais e Processos

- EQE704 - Fluidodinâmica Computacional

MOTIVAÇÃO:

A transferência de massa multicomponente representa a base para importantes cálculos em diversos processos industriais, como destilação, absorção e secagem. No entanto, os modelos tradicionais geralmente se baseiam no cálculo das equações da continuidade de cada fase, onde a velocidade média da mistura (v) é conhecida (ou calculados de forma independente). Dessa forma, é seguro afirmar que formulações atuais não capturam totalmente os efeitos multicomponentes que afetam essa velocidade média, levando à imprecisões nos resultados.

Este trabalho propõe uma nova formulação que elimina a necessidade desse cálculo independente de v ao resolver  de forma totalmente acoplada as equações de fluxo total (Ni), que é a soma do fluxo difusivo (Ji) e do fluxo convectivo (ρiv). Na equação de Ni, o fluxo convectivo é calculado por wiΣNk, de modo que a cada iteração calcula-se todos os fluxos levando em consideração os efeitos multicomponentes entre si de forma explícita.

OBJETIVOS:

O presente trabalho tem como objetivo principal a modelagem de um equacionamento totalmente acoplado para o cálculo de fluxos totais de cada espécie em problemas de transferência de massa multicomponente. Com o cálculo iterativo acoplado utilizando o equacionamento explícito mencionado anteriormente, é possível observar com maior precisão os efeitos multicomponentes. Isso porque nesta modelagem, os fluxos de todas as espécies são calculados simultaneamente em forma de matriz e de forma iterativa, onde a cada iteração os valores tendem a se corrigir. Dessa forma, garantindo o acoplamento total garante-se também que a cada iteração os fluxos de cada espécie exercerão influência para o cálculo dos outros fluxos gerando assim um perfil mais acurado.

RESULTADOS ESPERADOS:

Ao fim do projeto, espera-se obter ao menos um artigo científico com o desenvolvimento da modelagem proposta, bem como um programa em linguagem de código C++ que possibilite o cálculo de problemas de transferência de massa multicomponente com a formulação totalmente acoplada, proposta anteriormente. O programa criado será validado com casos conhecidos de modo que possamos analisar a acurácia das modelagens conhecidas para esse tipo de problema e em quais casos o acoplamento total pode melhorar a precisão dos resultados.

CRONOGRAMA:

|  | 2024.1/2 | 2024.3/4 | 2025.1 | 2025.2 | 2025.3 | 2025.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disciplinas | x | x |  |  |  |  |
| Revisão bibliográfica |  | x | x |  |  |  |
| Desenvolvimento do equacionamento |  |  | x |  |  |  |
| Definir caso teste |  |  | x |  |  |  |
| Implementação do problema |  |  |  | x | x |  |
| Testes |  |  |  |  | x |  |
| Escrita de artigo |  |  |  | x | x |  |
| Escrita da dissertação para defesa |  |  |  |  | x | x |

_____________________________________		___________________________________

Assinatura do(a) Aluno (a)					Assinatura do(a) Orientador (a)